Licenciatura em Engenharia Informática e de Computadores

Sistema de Controlo de Acessos

(Access Control System)

Pedro Miguens Matutino (pedro.miguens@isel.pt)

Diego Passos (diego.passos@isel.pt)

Manuel Carvalho (manuel.carvalho@isel.pt)

Nuno Sebastião (nuno.sebastiao@isel.pt)

Projeto

de

Laboratório de Informática e Computadores

2022 / 2023 verão

04 de abril de 2023

1	Introdução	2

2	Arquitetura do sistema	3

A.	Interligações entre o HW e SW	4

B.	Código Kotlin - HAL	5

C.	Código Kotlin - KBD	6

D.	Código Kotlin - SerialEmitter	7

E.	Código Kotlin - LCD	8

F.	Código Kotlin -  Door Mechanism	9

G.	Código Kotlin - TUI	10

H.	Código Kotlin - FileAccess	11

I.	Código Kotlin - Users	12

J.	Código Kotlin - Log	13

L.	Código Kotlin da classe M	14

M.	Código Kotlin – Access Control System - App	15

# Introdução

Neste projeto implementa-se um sistema de controlo de acessos (Access Control System), que permite controlar o acesso a zonas restritas através de um número de identificação de utilizador (User Identification Number – UIN) e um código de acesso (Personal Identification Number - PIN). O sistema permite o acesso à zona restrita após a inserção correta de um par UIN e PIN. Após o acesso válido o sistema permite a entrega de uma mensagem de texto ao utilizador.

O sistema de controlo de acessos é constituído por: um teclado de 12 teclas; um ecrã Liquid Cristal Display (LCD) de duas linhas de 16 caracteres; um mecanismo de abertura e fecho da porta (designado por Door Mechanism); uma chave de manutenção (designada por M) que define se o sistema de controlo de acessos está em modo de Manutenção; e um PC responsável pelo controlo dos outros componentes e gestão do sistema. O diagrama de blocos do sistema de controlo de acessos é apresentado na Figura 1.

Figura 1 – Sistema de controlo de acessos (Access Control System)

Sobre o sistema podem-se realizar as seguintes ações em modo Acesso:

- Acesso - Para acesso às instalações, o utilizador deverá inserir os três dígitos correspondentes ao UIN seguido da inserção dos quatro dígitos numéricos do PIN. Se o par UIN e PIN estiver correto o sistema apresenta no LCD o nome do utilizador e a mensagem armazenada no sistema se existir, acionando a abertura da porta. A mensagem é removida do sistema caso seja premida a tecla ‘*’ durante a apresentação desta. Todas os acessos deverão ser registados com a informação de data/hora e UIN num ficheiro de registos (um registo de entrada por linha), designado por Log File.

- Alteração do PIN – Esta ação é realizada se após o processo de autenticação for premida a tecla ‘#’. O sistema solicita ao utilizador o novo PIN, este deverá ser novamente introduzido de modo a ser confirmado. O novo PIN só é registado no sistema se as duas inserções forem idênticas.

Nota: A inserção de informação através do teclado tem o seguinte critério: se não for premida nenhuma tecla num intervalo de cinco segundos, o comando em curso é abortado; se for premida a tecla ‘*’ e o sistema contiver dígitos, elimina todos os dígitos, se não contiver dígitos, aborta o comando em curso.

Sobre o sistema, podem-se realizar também as seguintes ações em modo Manutenção. Ao contrário das ações em modo Acesso, as ações em modo Manutenção são realizadas através do teclado e ecrã do PC. As ações disponíveis neste modo são:

- Inserção de utilizador - Tem como objetivo inserir um novo utilizador no sistema. O sistema atribui o primeiro UIN disponível, e espera que seja introduzido pelo gestor do sistema o nome e o PIN do utilizador. O nome tem no máximo 16 caracteres.

- Remoção de utilizador - Tem como objetivo remover um utilizador do sistema. O sistema espera que o gestor do sistema introduza o UIN e pede confirmação depois de apresentar o nome.

- Inserir mensagem - Permite associar uma mensagem de informação dirigida a um utilizador específico a ser exibida ao utilizador no processo de autenticação de acesso às instalações.

- Desligar – Permite desligar o sistema de controlo de acessos. Este termina após a confirmação do utilizador e reescreve o ficheiro com a informação dos utilizadores. Esta informação deverá ser armazenada num ficheiro de texto (com um utilizador por linha) que é carregado no início do programa e reescrito no final do programa. O sistema armazena até 1000 utilizadores, que são inseridos e suprimidos através do teclado do PC pelo gestor do sistema.

Nota: Durante a execução das ações em modo manutenção, não podem ser realizadas ações no teclado do utilizador e no LCD deve constar a mensagem “Out of Service”.

# Arquitetura do sistema

O controlo (designado por Control) do sistema de acessos será implementado numa solução híbrida de hardware e software, como apresentado no diagrama de blocos da Figura 2. A arquitetura proposta é constituída por quatro módulos principais: i) um leitor de teclado, designado por Keyboard Reader; ii) um módulo de interface com o LCD, designado por Serial LCD Controller (SLCDC); iii) um módulo de interface com o mecanismo da porta (Door Mechanism), designado por Serial Door Controller (SDC); e iv) um módulo de controlo, designado por Control. Os módulos i), ii) e iii) deverão ser implementados em hardware e o módulo de controlo deverá ser implementado em software a executar num PC.

Figura 2 – Arquitetura do sistema que implementa o Sistema de Controlo de Acessos (Access Control System)

O módulo Keyboard Reader é responsável pela descodificação do teclado matricial de 12 teclas, determinando qual a tecla pressionada e disponibilizando o código desta em quatro bits ao Control, caso este esteja disponível para o receber. Caso este não esteja disponível para o receber imediatamente, o código da tecla é armazenado até ao limite de nove códigos. O Control processa e envia para o SLCDC a informação contendo os dados a apresentar no LCD. A informação para o mecanismo da porta é enviada através do SDC. Por razões de ordem física, e por forma a minimizar o número de sinais de interligação, a comunicação entre o módulo Control e os módulos SLCDC e SDC é realizada através de um protocolo série.

Figura 3 – Diagrama lógico do Sistema de Controlo de Acessos (Access Control System)

Interligações entre o HW e SW

Código Kotlin - HAL

import isel.leic.UsbPort

// Virtualiza o acesso ao sistema UsbPort

object HAL {

private var lastWriting = 0

// Inicia a classe

fun init() {

UsbPort.write(lastWriting)

}

// Retorna true se o bit tiver o valor lógico ‘1’

fun isBit(mask: Int): Boolean {

val temp = mask and UsbPort.read()

return mask == temp

}

// Retorna os valores dos bits representados por mask presentes no UsbPort

fun readBits(mask: Int): Int = mask and UsbPort.read()

// Escreve nos bits representados por mask o valor de value

fun writeBits(mask: Int, value: Int) {

val a = mask and value

val b = mask.inv() and lastWriting

val c = a or b

UsbPort.write(c)

lastWriting = c

}

// Coloca os bits representados por mask no valor lógico ‘1’

fun setBits(mask: Int) {

writeBits(mask,0xFF)

}

// Coloca os bits representados por mask no valor lógico ‘0’

fun clearBits(mask:Int) {

writeBits(mask,0x00)

}

}

fun main() {

val mask = 0b00001111

HAL.init()

HAL.setBits(mask)

Thread.sleep(2000)

HAL.clearBits(mask)

Thread.sleep(2000)

println(HAL.isBit(mask))

Thread.sleep(2000)

HAL.writeBits(mask, 6)

Thread.sleep(2000)

// Change the value of the input port bits

val currentBits = HAL.readBits(mask)

println(currentBits)

}

Código Kotlin - KBD

import isel.leic.utils.Time

object KBD { // Ler teclas. Métodos retornam ‘0’..’9’,’#’,’*’ ou NONE.

private const val NONE = 0

private val arrayTeclas = arrayListOf('1', '4', '7', '*', '2', '5', '8', '0', '3', '6', '9', '#')

// Inicia a classe

fun init() {

HAL.init()

HAL.clearBits(ACK_MASK)

}

// Retorna de imediato a tecla premida ou NONE se não há tecla premida.

fun getKey(): Char {

if (!HAL.isBit(DVAL_MASK)) {

return NONE.toChar()

}

val key = HAL.readBits(D3__0_MASK)

while (HAL.isBit(DVAL_MASK)) { HAL.setBits(ACK_MASK) }

HAL.clearBits(ACK_MASK)

return arrayTeclas[key]

}

// Retorna a tecla premida, caso ocorra antes do ‘timeout’ (representado em milissegundos), ou NONE caso contrário.

fun waitKey(timeout: Long): Char {

var key = NONE.toChar()

val endTime = Time.getTimeInMillis() + timeout

while (endTime >= Time.getTimeInMillis()) {

key = getKey()

if (key != NONE.toChar()) { break }

}

return key

}

}

fun main() {

KBD.init()

while (true) {

val key = KBD.waitKey(5000)

if (key != 0.toChar()) {

println("Key pressed: $key")

}

}

}

Código Kotlin – SerialEmitter

// Envia tramas para os diferentes módulos Serial Receiver.

object SerialEmitter {

enum class Destination {

LCD,

DOOR

}

// Inicia a classe

fun init() {

HAL.init()

HAL.clearBits(nLCDsel_MASK)

HAL.clearBits(SCLK_MASK)

HAL.clearBits(SDX_MASK)

}

// Envia uma trama para o SerialReceiver identificado o destino em addr e os bits de dados em ‘data’.

fun send(addr: Destination, data: Int) {

Thread.sleep(500)

var nSSMask = nLCDsel_MASK

/*if (addr == Destination.DOOR) {

nSSMask = nSDCsel_MASK

while (isBusy()) {

Thread.sleep(1000)

}

}*/

HAL.clearBits(nSSMask)

for (i in 4 downTo 0) {

Thread.sleep(100)

HAL.clearBits(SCLK_MASK)

val sdx = (data shr i) and 1

if (sdx == 1) HAL.setBits(SDX_MASK) else HAL.clearBits(SDX_MASK)

HAL.setBits(SCLK_MASK)

Thread.sleep(100)

}

Thread.sleep(100)

HAL.setBits(nSSMask)

HAL.clearBits(SCLK_MASK)

Thread.sleep(100)

}

// Retorna true se o canal série estiver ocupado

private fun isBusy(): Boolean = HAL.isBit(BUSY_MASK)

}

fun main() {

SerialEmitter.init()

for (i in 0..31) {

SerialEmitter.send(SerialEmitter.Destination.LCD, i)

Thread.sleep(250)

}

}

Código Kotlin - LCD

// Escreve no LCD usando a interface a 4 bits.

object LCD {

// Dimensão do display.

private const val LINES = 2

private const val COLS = 16

// Escreve um nibble de comando/dados no LCD em paralelo

private fun writeNibbleParallel(rs: Boolean, data: Int) {

if (rs) HAL.setBits(LCD_RS_MASK) else HAL.clearBits(LCD_RS_MASK)

HAL.writeBits(LCD_DATA_MASK, data)

Thread.sleep(1)

HAL.setBits(LCD_E_MASK)

Thread.sleep(1)

HAL.clearBits(LCD_E_MASK)

}

// Escreve um byte de comando/dados no LCD em série

private fun writeNibbleSerial(rs: Boolean, data: Int) {

val rsValue = if (rs) 1 else 0

SerialEmitter.send(SerialEmitter.Destination.LCD, data shl 1 or rsValue)

}

// Escreve um nibble de comando/dados no LCD

private fun writeNibble(rs: Boolean, data: Int) {

writeNibbleSerial(rs, data)

}

// Escreve um byte de comando/dados no LCD

fun writeByte(rs: Boolean, data: Int) {

writeNibble(rs, data shr 4)

writeNibble(rs, data)

}

// Escreve um comando no LCD

fun writeCMD(data: Int) {

writeByte(false, data)

}

// Escreve um dado no LCD

fun writeDATA(data: Int) {

writeByte(true, data)

}

// Envia a sequência de iniciação para comunicação a 4 bits.

fun init() {

SerialEmitter.init()

Thread.sleep(16)  // Esperar x ms

writeNibble(false, 3)

Thread.sleep(5)   // Esperar x ms

writeNibble(false, 3)

Thread.sleep(1)   // Esperar x ms

writeNibble(false, 3)

writeNibble(false, 2)

writeCMD(40)

writeCMD(8)

writeCMD(1)

writeCMD(6)

writeCMD(15)

}

// Escreve um caráter na posição corrente.

fun write(c: Char) {

writeDATA(c.code)

}

// Escreve uma string na posição corrente.

fun write(text: String) {

for (c in text)

write(c)

}

// Envia comando para posicionar cursor (‘line’:0..LINES-1 , ‘column’:0..COLS-1)

fun cursor(line: Int, column: Int) {

writeCMD((line * 0x40 + column) or 0x80)

}

// Envia comando para limpar o ecrã e posicionar o cursor em (0,0)

fun clear() {

writeCMD(1)

cursor(0,0)

}

}

fun main() {

LCD.init()

var count = 0

while (true) {

LCD.write("LCD COUNT: $count")

Thread.sleep(500)

LCD.clear()

count++

if (count == 10) {

LCD.cursor(1, 0)

LCD.write("WE REACHED 10!")

Thread.sleep(1000)

LCD.clear()

count = 0

}

}

}

Código Kotlin -  DoorMechanism

Código Kotlin - TUI

object TUI {

fun init() {

LCD.init()

KBD.init()

}

fun writeText(text: String) {

LCD.write(text)

}

fun writeKey() {

LCD.write(KBD.getKey())

}

fun clearScreen() {

LCD.clear()

}

fun readKey() = KBD.getKey()

fun waitForKey(time: Long) = KBD.waitKey(time)

fun writeCentralized(text: String, line: Int, clearScreen: Boolean = false) {

if (clearScreen) LCD.clear()

LCD.cursor(line, 8 - text.length / 2)

LCD.write(text)

}

fun writeTextLeft(text: String) {

LCD.cursor(1, 0)

LCD.write(text)

}

}

Código Kotlin - FileAccess

Código Kotlin - Users

Código Kotlin - Log

Código Kotlin da classe M

Código Kotlin – Access Control System - App